COMPATIBILITE

PIECES BOOXT 1100

REFERENCES DE PIECES A ADAPTER OU A MODIFIER POUR MONTAGE.

SOUS TOUTES RESERVES, CE DOCUMENT, LE MONTAGE OU L’ADAPTATION DE CES PIECES N’ENTRAINE EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE BOOXT.

# TABLE DES MATIERES

1.	TABLE DES MATIERES	2

2.	FILTRE A ESSENCE	3

3.	CALCULATEUR	3

4.	BOUTON DE PHARE DE TOIT	3

5.	EMBRAYAGE 1100 SUZ	3

6.	JOINT BRIDE ECHAPPEMENT	4

7.	KIT DISTRIBUTION	4

8.	SOUFFLET ROTULES 27MM	5

9.	CAPTEUR VITESSE	5

10.	ROULEMENTS	5

11.	JOINT SPY BOITE	6

12.	FREINS	6

13.	RELAIS 40A	6

14.	BOUCHON A CLE	7

15.	RECEPTEUR EMBRAYAGE 1100 :	7

16.	CAPTEUR PRESSION D'HUILE	7

17.	POMPE DE GAVAGE :	7

18.	BOUGIES BUGGY	8

19.	DEMARREUR 1100 CHERY	8

20.	ROUE COMPATIBLES	8

21.	JOINT DE CULASSE :	9

# FILTRE A ESSENCE

PURFLUX LS908= PLUS LONG

PURFLUX LS901= MEME TAILLE

FILTRE A CARBURANT CHERY 1100 :

MECAFILTER ELE6102 EN 3 BARS ORIGINE

MECAFILTER ELE6101 EN 4 BARS

MANN-FILTER : WK 69/1

# CALCULATEUR

ESSAYER DE REINITIALISER LE CDI.

POUR CELA IL FAUT DEBRANCHER LES DEUX COSSES DE LA BATTERIE, ET LES FAIRE TOUCHER ENTRE ELLES PENDANT 3 SECONDES (SANS CONTACT AVEC LA BATTERIE)

CELA VIDE LA MEMOIRE DU CDI ET SES CODES ERREURS EVENTUELS.

# BOUTON DE PHARE DE TOIT

ELECTRONIC DIFFUSION

COB300LUM 2.5€ TTC

# EMBRAYAGE 1100 SUZ

DIAMETRE EXT 180MM

18 DENTS DIAMETRE 19

SUZUKI : 	22400-75F20 - 22400-75F00 A VERIFIER

DISQUE D'EMBRAYAGE SACHS : 1878 989 501

REFERENCE CONSTRUCTEUR (NUMERO OEM) :

AISIN :DS-908

DAIKIN :	SZD 044 U

HAVAM :	AP4180

LUK :	318 0170 60

SACHS :	08 1878 989 501

STAHLGRUBER :	3626931

SUZUKI :	22400-75F00 - 22400-75F20

CARACTERISTIQUES :

? DIAMETRE [MM] : 180

? DONNEES : 180TB

? FIXATION DE COLONNE DE DIRECTION : 17X19,3-18N

? NOMBRE DE DENTS : 18

100,09 € TTC

AFFECTATION VEHICULES :

SUZUKI    WAGON R (SR) , 1.2 I 69CV , 1.2 I 69CV , 1.0 I 65CV , 1.0 I 65CV , 1.2 I 4X4 69CV

# JOINT BRIDE ECHAPPEMENT

Ø60-63.5-65-70MM POT PLAT 2 TROUS : PS-901209 CHEZ GT2I

# KIT DISTRIBUTION

IDENTIQUE  1100 SUZ F10A

1100 SUZUKI REPLIQUE SJ410 F10A

GOODYEAR/COURROIE DE DISTRIBUTION - G1033 /CONTITECH/COURROIE DE DISTRIBUTION CT672 20,66 €

DAYCO /GALET TENDEUR DE COURROIE DE DISTRIBUTION - ATB2435		33,96 €

CONTITECH/COURROIE TRAPEZOÏDALE A NERVURES - 4PK760		11,12 €

AJUSA/POCHETTE RODAGE - 52019000		51,73 €

SKF/POMPE A EAU - VKPC96204		46,85 €

# SOUFFLET ROTULES 27MM

HTTP://WWW.MA-REVUE-TECHNIQUE.COM/SUSPENSION-ET-DIRECTION/882-SOUFFLET-DE-ROTULE.HTML

# CAPTEUR VITESSE

CHERCHER « CAPTEUR VITESSE MAGNETIQUE » SUR INTERNET

INVERSER FILS ROUGE ET FILS NOIR SI BESOIN

# ROULEMENTS

IL Y A TROIS TAILLES DIFFERENTES.

- AU NIVEAU DU BRAS ARRIERE LA OU IL EST RELIE AU CHASSIS PAR DEUX GROSSES VIS: (2 JOINTS PAR BRAS )

DINT=25MM DEXT=40MM LARG=7MM

CE SONT DES JOINTS DOUBLES LEVRES QUI GARANTISSENT L'ETANCHEITE (GRAISSE ET POUSSIERE) AU NIVEAU DU ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES LOGE DANS LE BRAS.

JE N'AI PAS LA REFERENCE DU ROULEMENT.

-AU NIVEAU DES ROUES AVANT,IL Y A DEUX JOINT DOUBLES LEVRES QUI PROTEGENT LES ROULEMENTS A BILLES DE LA POUSSIERE.

L'ARBRE EST CONIQUE IL Y A DONC DEUX TAILLES DIFFERENTES PAR ROUE.

DINT=35MM DEXT=47MM LARG=8MM

DINT=30MM DEXT=47MM LARG=8MM

POUR LES ROULEMENTS :

ROULEMENT DE VOLANT:

2PCS 61803-2RS-SKF

AU PIVOT COTE CADRE

4PCS ROULEMENTS 30203-J2-SKF

JOINT SPY BRAS ARR 4PCS 25X40X7  EX:NBR-OAS-25-40-7

COTE ROUES ARRIERE:

2PCS 6007 EN 2RS-C3 OU R3 PAR ROUE

COTE ROUES AVANT:

1PC SKF6005 + SKF6204 PAR ROUE EN 2RS-C3 OU R3

1PCS JOINT SPY INTERIEUR AV 30X47X7 PAR ROUE

1PCS JOINT SPY EXTERIEUR AV 35X47X7 PAR ROUE

# JOINT SPY BOITE

JOINT SPY BOITE 1100

NBR-OAS-35-62-9.5 (35 X 62 X 9.5)

JOINT SPY BOITE 1100 CHERY

NBR-OAS-35-62-9.5 (35 X 62 X 9.5) GAUCHE

NBR-OAS-35-52-9.5 (35 X 52 X 9.5) OU 9.0 DROIT

# FREINS

FREINS AV 1100:

PLAQUETTES FREIN MA111/MF111

PLAQUETTES FREIN MA138/MF138

PLAQUETTES ARRIERES

SHZ-3501023

SHZ-3501067

BRILLANCE AUTO

PLAQUETTES FERODO FDB222

TRW GDB1163

# RELAIS 40A

RELAIS, COURANT DE TRAVAIL VALEO 643819

# BOUCHON A CLE

VALEO 247519 B69

# RECEPTEUR EMBRAYAGE 1100 :

NIPPARTS : J2601058

ASHIKA :85-01-153

JAPANPARTS :CY-153

NISSAN :30620-VB310 - 30620-VB370

+ EMBOUTS  M/M UN COTE M DIAMETRE 7/16 (10.8), PAS DE 125, L'AUTRE M DIAMETRE 3/8 (+-0.9) PAS DE 100.

CONVERTISSEUR MALE UNF 3/8'' - FEMELLE UNF 7/16''

# CAPTEUR PRESSION D'HUILE

1100 SUZUKI

PRESSOSTAT D'HUILE FAE : 10610 (802 21017 615)

# POMPE DE GAVAGE :

AU015

POMPE DE GAVAGE

DESCRIPTION ET CONTENU DU PRODUIT

POMPE DE GAVAGE DCI LIVREE AVEC COSSE ELECTRIQUE

PRESSION: 4 BARS

ALIMENTATION: 12 VOLTS

EQUIVALENCES

REFERENCES EQUIVALENTES : 0580464089, 0580464076, 347319, QFP811, 7.50166.50.0

REFERENCES OEM : 7700426361, 8200639432

AFFECTATIONS VEHICULES:

RENAULT MEGANE ET SCENIC 1.9 DCI

RENAULT KANGOO 1.9 DCI

RENAULT MASTER 2.2 DCI

RENAULT ESPACE 3 2.2 DCI

RENAULT LAGUNA 2 1.9 DCI

# BOUGIES BUGGY

1100 SUZUKI

NGK = BPR6ES

CHAMPION = RN11YC

----------------------

BUGGY 650

ORIGINE F6RTC

EQUIVALENT BOSH WR8DC

---------------------------

SUR CHERY 1100 16S:

TORCH 70261010

BERU UXF79

# DEMARREUR 1100 CHERY

DEMARREUR 580 CHERY MAIS PLUS LONG

# ROUE COMPATIBLES

DAEWOO MATIZ

# JOINT DE CULASSE :

BEDFORD

RASCAL, 1.0 PICKUP 45CV, 1.0 FOURGON 45CV

G.M.E.

RASCAL, 1.0 FOURGON 45CV

SANTANA

SAMURAI, 1.0 BREAK 45CV

SUZUKI

S410/S413, 1.0 BREAK 45CV, 1.0 BREAK 45CV

SJ 410, 1.0 45 CV

SJ 410 CABRIO, 1.0 45 CV

SUPER CARRY (SK4*), 1.0 FOURGON 42CV, 1.0 PICKUP 42CV, 1.0 PICKUP 45CV, 1.0 MINIBUS 41CV, 1.0 FOURGON 45CV

VAUXHALL

RASCAL, RASCAL 1.0 45CV FOURGON

REFERENCE CONSTRUCTEUR (NUMERO OEM) :

- CORTECO :	437495P

- ELRING :	591.204

- ELWIS ROYAL :	9952013

- GLASER :	S31017

- GOETZE :	20-28127-00/0

LAND ROVER :

11400-80810 - 11400-80811 - 11400-80812 - 11400-80813 - 11400-80814 - 11400-80815 - 11400-80816 - 11400-80817 - 11400-80818 - 11400-80866 - 11400-85820 - 11400-89815 - 91118404

PAYEN :	GL390

REINZ :	01-52330-02

SPESSO :	212289

JOINT SEUL

PAYEN : BL390

# DIVERS :

BOOXT EXPLORER 800

COMPRESSION 800CC ENGINE IS  9.4:1

QUANTITE D'HUILE MOTEUR 2.5L

QUANTITE D'HUILE LORS DE LA VIDANGE 1.8 A 2.0L

FILTRE 800 LS896

PROLONGEZ VOTRE EXPERIENCE BUGGY AVEC LE NOUVELLE GAMME BOOXT MADE IN FRANCE

- Motorisation 115 à 200CV PEUGEOT

- Pièces automobiles PEUGEOT

- Production en France

- Châssis en tube 50mm TU37B soudé en France

- Très faible coût d’entretien au km

- Durabilité des matériaux, châssis traité en surface primaire zinc + epoxy

- Carénages alu pour une grande durée dans le temps

Voir plus sur www.booxt.com

| # SCORPIK 1600 SPORT 2019 SCORPIK 1600 SRK 2: 29 800€ |  | # SCORPIK 1600 TRIBU 2019 SCORPIK 1600 SRK 2: 33 800€ |
| --- | --- | --- |
| # GRAND RAID 1600 FIA 2019 SCORPIK 1600 SRK 2: 34 800€ |  | # ASSAUT 1600 ASSAUT 1600 dès 39 800€ |

|  | BOOXT FRANCE Showroom et atelier de production sur rendez vous » Lundi au vendredi 9h-12h & 14h-17h » Samedi 10h-13h Zone commerciale 6 Rue CASPARD 10600 LA CHAPELLE ST LUC Tel 03 25 71 31 19 Voir plus sur www.booxt.com |
| --- | --- |

ELRING : 567.206